四川省居住建筑节能设计审查备案登记表

（本表仅适用于四川省居住建筑节能65%设计导则夏热冬冷地区夏热冬冷地区）

备案编号：  22131201806154-8                                合格书编号：201806154-8

| 工程项目 |  |  | 大邑智能产业创新平台项目（A区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  | 成都市大邑县沙渠镇 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  |  | 3号楼（专家楼）--1#防火分区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 栋号 |  |  |  |  |  | 3号 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 成都大邑建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 中国电子工程设计院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查机构 |  |  | 四川省华川建设工程设计审查有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机构类别 |  |  |  |  |  | 一类 |  |  |  |  |
| 工程 概况 | 建筑面积 |  |  |  |  |  | 6058.62m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑性质 |  |  |  |  |  | 居住 |  |  |  |  |
|  | 建筑层数 |  |  |  |  | 地上 5 层，地下 1 层 层、地下 层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构形式 |  |  |  |  |  | 框架结构 |  |  |  |  |
|  | 体形系数 |  |  |  |  | 层数 |  |  |  |  | ≤3 |  |  |  | 4~6 |  |  |  | 7~11 |  |  |  | ≥12层 |  |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  | 0.19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 限值 |  |  |  |  | ≤0.55 |  |  |  | ≤0.43 |  |  |  | ≤0.40 |  |  |  | ≤0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗(含阳台门透明部分及天窗) | 外窗部位及面积 |  |  |  |  | 传热系数(K) |  |  |  |  |  |  |  | 太阳得热系数限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 太阳得热系数设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 外窗（幕墙）选型 |  |  |  |
|  | 部位 |  |  |  | 面积 （㎡） | 限值 (含凸窗) |  |  | 设计值(含凸窗) |  |  |  |  | 东、西向 |  | 南向 |  |  |  | 北向 |  | 天窗 |  |  | 东、西向 | 南向 |  |  |  | 北向 |  | 天窗 |  | 窗框材料 |  |  | 玻璃 |
|  | 起居室、卧室、书房等 |  |  |  | ≤6.0 | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 0.44 |  | 0.48 |  |  |  | - |  | 0.35 |  |  | 0.41 | 0.41 |  |  |  | 0.41 |  | - |  | TICO聚氨酯83推拉窗 |  |  | 5LOW-e+12A+5 |
|  |  |  |  |  | ＞6.0 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  | 0.39 |  | 0.44 |  |  |  | - |  | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厨卫、楼梯间、小于5 m2的储藏室 |  |  |  | - | 3.5 |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TICO聚氨酯83推拉窗 |  |  | 5LOW-e+12A+5 |
|  | 外窗（含阳台门）气密性等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限值 |  | 1~6层，≥4级；≥7层，≥6级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计值 |  |  | □4级  6级 □ 级 |  |  |  |
| 屋面、墙体、楼地面及户门等的热工节能设计指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部位 |  |  |  |  |  |  |  | 限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计值 |  |  |  |  | 主要节能措施（注明保温层材料及厚度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面 |  |  |  |  |  |  |  | RS≤0.43 |  |  |  |  | K≤0.6 D≤2.5 |  |  |  | K≤0.8 D>2.5 |  |  |  | K=0.71 D=3.05 |  |  |  |  | 40mm挤塑聚苯板（B1）保温层，（ρ=35，λc=0.032×1.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □>0.43 |  |  |  |  | K≤0.5 D≤2.5 |  |  |  | K≤0.6 D>2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙 |  |  |  |  |  |  |  | RS≤0.43 |  |  |  |  | Km≤0.8 D≤2.5 |  |  |  | Km≤1.1 D>2.5 |  |  |  | Km=1.04 D=4.20 |  |  |  |  | 35mm不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（A级）外保温。（ρ=200，λc=0.065×1.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □S>0.43 |  |  |  |  | Km≤0.7 D≤2.5 |  |  |  | Km≤0.9 D>2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底面接触室外空气的 架空或外挑楼板（含底层商铺的上层楼地面） |  |  |  |  |  |  |  | RS≤0.43 |  |  |  |  | K≤1.0 |  |  |  |  |  |  |  | K=0.91 |  |  |  |  | 40mm岩棉板（A级）保温层（ρ=110，λc=0.041×1.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □S>0.43 |  |  |  |  | K≤0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分户墙 |  |  |  |  |  |  |  | K≤2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K=1.32 |  |  |  |  | 200mm页岩多孔砖墙，10mm不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼板 |  |  |  |  |  |  |  | K≤2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K=1.90 |  |  |  |  | 100mm钢筋砼楼板,15mm不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分隔采暖空调与非采 暖空调空间的隔墙 |  |  |  |  |  |  |  | K≤1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K=1.32 |  |  |  |  | 200mm页岩多孔砖墙，10mm不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采暖空调房间通往室外的门 |  |  |  |  |  |  |  | K≤2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 凸窗的不透明顶、底、侧板 |  |  |  |  |  |  |  | K≤1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气 |  | 公共部位采取的光源、灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公共照明采取的节能措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 围护结构热工性能权衡判断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参照建筑物能耗 |  |  |  |  |  |  |  | Kwh/(m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计建筑物能耗 |  |  |  |  |  |  | Kwh/(m2) |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查机构 审查意见 |  | 合 格 □不合格 审核人： 负责人: 2022年4月21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备案部 门意见 |  |  |  | 经办人： 负责人（签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附注：1、本表一式四份，施工图审查管理部门、备案部门、建设单位、审查机构各一份。