-------------------------------

|           连续檩条设计      |

|                             |

|      构件：CLT1             |

|      日期：2020/10/09       |

|      时间：17:16:56         |

-------------------------------

----- 设计信息 -----

钢材：Q345

檩条间距(m)： 1.500

连续檩条跨数：3 跨

边跨跨度(m)： 9.000

中间跨跨度(m)： 9.000

设置拉条数：2

拉条作用：约束上、下翼缘

屋面倾角(度)： 1.720

屋面材料：压型钢板屋面(无吊顶)

验算规范：《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015)

风吸力作用下翼缘受压稳定验算方法：按式(9.1.5-3)验算

容许挠度限值[υ]: l/150

边跨挠度限值: 60.000 (mm)

中跨挠度限值: 60.000 (mm)

屋面板能否阻止檩条上翼缘受压侧向失稳：能

是否采用构造保证檩条风吸力下翼缘受压侧向失稳：不采用

计算檩条截面自重作用: 计算

活荷作用方式: 考虑最不利布置

强度计算净截面系数：0.950

搭接双檩刚度折减系数：0.500

支座负弯矩调幅系数：0.900

边跨檩条截面： XZ220X75X20X2.5

中间跨檩条截面： XZ220X75X20X2.0

程序优选确定搭接长度:

边跨支座搭接长度：0.920 (边跨端：0.460；中间跨端：0.460)

中间跨支座搭接长度：0.900 (支座两边均分)

----- 设计依据 -----

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002)

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015)

----- 檩条作用与验算 -----

1、截面特性计算

边跨檩条截面：XZ220X75X20X2.5

b  =    75.00;  h  =   220.00;  c  =    20.00;  t  =     2.50;

A  =9.9260e-004;  Ix =8.0509e-006;  Iy =5.3283e-007;

Wx1=8.1096e-005;  Wx2=6.3392e-005;  Wy1=1.5783e-005;  Wy2=1.5278e-005;

卷边的宽厚比C/T = 8.000 <= 13.0，满足要求。

卷边宽度与翼缘宽度之比C/B = 0.267，0.25<=0.267<=0.326，满足要求。

中间跨檩条截面：XZ220X75X20X2.0

b  =    75.00;  h  =   220.00;  c  =    20.00;  t  =     2.00;

A  =7.9920e-004;  Ix =6.5287e-006;  Iy =4.3500e-007;

Wx1=6.5085e-005;  Wx2=5.1328e-005;  Wy1=1.2829e-005;  Wy2=1.2343e-005;

卷边的宽厚比C/T = 10.000 <= 13.0，满足要求。

卷边宽度与翼缘宽度之比C/B = 0.267，0.25<=0.267<=0.326，满足要求。

2、檩条上荷载作用

△ 恒荷载

屋面自重(KN/m2) ：0.2000;

边跨檩条自重作用折算均布线荷(KN/m): 0.0779;

中间跨檩条自重作用折算均布线荷(KN/m): 0.0627;

边跨檩条计算恒荷线荷标准值(KN/m): 0.3779;

中间跨檩条计算恒荷线荷标准值(KN/m): 0.3627;

△ 活荷载(包括雪荷与施工荷载)

屋面活载(KN/m2) ：0.500;

屋面雪载(KN/m2) ：0.100;

施工荷载(KN) ：1.000;

施工荷载不起到控制作用;

檩条计算活荷线荷标准值(KN/m): 0.7500 (活载与雪荷的较大值);

△ 风荷载

建筑形式 ：部分封闭式;

风压高度变化系数μz ：1.000;

基本风压W0(kN/m2) ：0.300;

风压调整系数 ：1.5;

边跨檩条作用风载分区 ：中间区;

边跨檩条作用风载体型系数（风吸）μs1：-1.650;

边跨檩条作用风载体型系数（风压）μs2：0.750;

中间跨檩条作用风载分区 ：中间区;

中间跨檩条作用风载体型系数（风吸）μs1：-1.650;

中间跨檩条作用风载体型系数（风压）μs2：0.750;

边跨檩条作用风荷载线荷标准值（风吸）(KN/m): -1.1137;

边跨檩条作用风荷载线荷标准值（风压）(KN/m): 0.5063;

中间跨檩条作用风荷载线荷标准值（风吸）(KN/m): -1.1137;

中间跨檩条作用风荷载线荷标准值（风压）(KN/m): 0.5063;

说明: 作用分析采用檩条截面主惯性轴面计算，荷载作用也按主惯性轴分解;

檩条截面主惯性轴面与竖直面的夹角为：-16.585 (单位：度，向檐口方向偏为正);

3、荷载效应组合

△　基本组合

△　组合1：1.3恒  + 1.5活   + 0.9*1.5*积灰 + 0.6*1.5*风压

△　组合2：1.3恒  + 0.7*1.5*活   + 1.5积灰 + 0.6*1.5*风压

△　组合3：1.3恒  + 0.7*1.5*活   + 0.9*1.5*积灰 + 1.5风压

△　组合4：1.0恒   + 1.5风吸

△　标准组合

△　组合5：1.0恒  + 1.0活   + 0.9*1.0*积灰 + 0.6*1.0*风压

4、边跨跨中单檩强度、稳定验算

强度计算控制截面：跨中截面

强度验算控制内力

主轴(kN.m)：Mx=15.441  ;My=-0.081(组合：1)

平行轴(kN.m)：Mx'=16.135(组合：1)  ;Vy'=-10.356(组合：1)

有效截面计算结果：

主轴：Ae  =9.2138e-004;

Wex1=6.6473e-005;  Wex2=5.4784e-005;  Wex3=7.6374e-005;  Wex4=6.1338e-005;

Wey1=1.4794e-005;  Wey2=1.4247e-005;  Wey3=1.5126e-005;  Wey4=1.3952e-005;

平行轴：

Wex1'=5.6972e-005;  Wex2'=5.6972e-005;  Wex3'=6.4615e-005;  Wex4'=6.4615e-005;

Wey1'=1.5540e-005;  Wey2'=6.3422e-004;  Wey3'=1.5540e-005;  Wey4'=6.3422e-004;

强度计算最大应力σ(N/mm2)：298.107 < f=305.000

强度计算最大应力τ(N/mm2)：28.901 < f=175.000

第一跨跨中强度验算满足。

风吸力作用跨中下翼缘受压稳定验算控制内力(kN.m)：Mx=-8.079  ;My=-0.397(组合：4)

有效截面计算结果：

主轴：Ae  =9.7833e-004;

Wex1=7.7331e-005;  Wex2=6.2769e-005;  Wex3=7.4812e-005;  Wex4=6.1099e-005;

Wey1=1.5343e-005;  Wey2=1.4556e-005;  Wey3=1.5447e-005;  Wey4=1.4463e-005;

受弯构件整体稳定系数：φb=0.850

下翼缘受压稳定计算最大应力(N/mm2)：183.022 < f=305.000

第一跨跨中风吸力下翼缘受压稳定验算满足。

5、支座搭接部位双檩强度验算

强度验算控制内力

主轴(kN.m)：Mx=-16.109  ;My=0.463(组合：1)

平行轴(kN.m)：Mx'=-12.399(组合：1)  ;Vy'=-5.083(组合：1)

强度计算控制截面：中间跨檩条截面

单根檩条有效截面计算结果：

第二根檩条（中间跨檩条截面）：

主轴：Ae  =7.4412e-004;

Wex1=6.2226e-005;  Wex2=5.0069e-005;  Wex3=5.4874e-005;  Wex4=4.5196e-005;

Wey1=1.2555e-005;  Wey2=1.1238e-005;  Wey3=1.1913e-005;  Wey4=1.1807e-005;

平行轴：

Wex1'=5.2641e-005;  Wex2'=5.2641e-005;  Wex3'=4.6807e-005;  Wex4'=4.6807e-005;

Wey1'=1.3638e-005;  Wey2'=8.5270e-004;  Wey3'=1.3638e-005;  Wey4'=8.5270e-004;

强度计算最大应力σ(N/mm2)：162.225 < f=305.000

强度计算最大应力τ(N/mm2)：17.649 < f=175.000

第一跨支座强度验算满足。

6、中间跨跨中单檩强度、稳定验算

强度计算控制截面：靠近右支座搭接位置

强度验算控制内力

主轴(kN.m)：Mx=-11.248  ;My=0.143(组合：1)

平行轴(kN.m)：Mx'=-11.754(组合：1)  ;Vy'=9.073(组合：1)

有效截面计算结果：

主轴：Ae  =7.1125e-004;

Wex1=6.1471e-005;  Wex2=4.9010e-005;  Wex3=4.9787e-005;  Wex4=4.1285e-005;

Wey1=1.2273e-005;  Wey2=1.0998e-005;  Wey3=1.1659e-005;  Wey4=1.1543e-005;

平行轴：

Wex1'=5.1861e-005;  Wex2'=5.1861e-005;  Wex3'=4.2747e-005;  Wex4'=4.2747e-005;

Wey1'=1.3134e-005;  Wey2'=3.6990e-004;  Wey3'=1.3134e-005;  Wey4'=3.6990e-004;

强度计算最大应力σ(N/mm2)：289.448 < f=305.000

强度计算最大应力τ(N/mm2)：31.503 < f=175.000

第二跨跨中强度验算满足。

风吸力作用跨中下翼缘受压稳定验算控制内力(kN.m)：Mx=-3.730  ;My=0.159(组合：4)

有效截面计算结果：

主轴：Ae  =7.9115e-004;

Wex1=6.2780e-005;  Wex2=5.1036e-005;  Wex3=6.1400e-005;  Wex4=5.0120e-005;

Wey1=1.2607e-005;  Wey2=1.1839e-005;  Wey3=1.2568e-005;  Wey4=1.1875e-005;

受弯构件整体稳定系数：φb=0.849

下翼缘受压稳定计算最大应力(N/mm2)：84.143 < f=305.000

第二跨跨中风吸力下翼缘受压稳定验算满足。

7、连续檩条挠度验算

验算组合: 5

第一跨最大挠度(mm): 40.800

第一跨最大挠度(mm): 40.800 (L/221)< 容许挠度: 60.000

第一跨挠度验算满足。

第二跨最大挠度(mm): 24.049

第二跨最大挠度(mm): 24.049 (L/374)< 容许挠度: 60.000

第二跨挠度验算满足。

****** 连续檩条验算满足。******

====== 计算结束 ======